BẢN TIN TUẦN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

(TỪ NGÀY 31/10/2022 ĐẾN NGÀY 06/11/2022)

(Đính kèm công văn số: 958/TTQT-TTDL ngày 15 tháng 11 năm 2022)

- Bản đồ vị trí các điểm quan trắc không khí

- Thông số quan trắc

8 thông số bao gồm CO, NO2, SO2, PM10, PM2.5, TSP, Benzen, Tiếng ồn.

- Tần suất quan trắc

- Bụi mịn (PM10 và PM2.5): hàng ngày.

- Các thông số còn lại (CO, NO2, SO2, TSP, Benzen, Tiếng ồn): 3 lần/ngày.

- Quy chuẩn so sánh

- QCVN 05:2013/BTNMT đối với các thông số CO, NO2, SO2, PM10, PM2.5, TSP.

- QCVN 06:2009/BTNMT đối với thông số Benzen.

- QCVN 26:2010/BTNMT đối với thông số Tiếng ồn.

- Số mẫu quan trắc:

| Thông số quan trắc | CO | NO2 | SO2 | Tiếng ồn | TSP | Benzen | PM10 | PM2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số mẫu quan trắc (mẫu) | 189 | 189 | 189 | 189 | 12 | 12 | 4 | 58 |

- Kết quả

6.1. Nhóm các thông số cơ bản (CO, NO2, SO2, TSP, Benzen, Tiếng ồn)

- CO: dao động từ 2.800 – 13.800 µg/m3 (QCVN 30.000 µg/m3);

- NO2: dao động từ 19,0 – 96 µg/m3 (QCVN 200 µg/m3);

- SO2: dao động từ 11 – 59 µg/m3 (QCVN 350 µg/m3);

- TSP: dao động từ 110– 270 µg/m3 (QCVN 300 µg/m3);

- Benzen: dao động từ KPH – 18 µg/m3 (QCVN 22 µg/m3);

- Tiếng ồn: dao động từ 70,8 – 81,3 dBA (QCVN 26:2010/BTNMT: 70 dBA).

Số liệu quan trắc trong tuần từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022 cho thấy các chỉ tiêu quan trắc đạt Quy chuẩn Việt Nam. Ngoại trừ, chỉ tiêu tiếng ồn có 100% giá trị quan trắc không đạt QCVN do ảnh hưởng của hoạt động giao thông.

6.2. Nhóm bụi mịn: (PM10, PM2.5)

- PM10: dao động từ 65 – 83 µg/m3 (QCVN 150 µg/m3);

- PM2.5: dao động từ 23 – 59 µg/m3 (QCVN 50 µg/m3).

Số liệu quan trắc trong tuần từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022 cho nồng độ chỉ tiêu quan trắc PM10 trung bình 24h đạt Quy chuẩn Việt Nam.Chỉ tiêu PM2.5 trung bình 24h có 19% giá trị quan trắc không đạt Quy chuẩn Việt Nam.