BẢN TIN TUẦN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

(TỪ NGÀY 21/11/2022 ĐẾN NGÀY 27/11/2022)

(Đính kèm công văn số: 1042 /TTQT-TTDL ngày 02 tháng 12 năm 2022)

- Bản đồ vị trí các điểm quan trắc không khí

- Thông số quan trắc

8 thông số bao gồm CO, NO2, SO2, PM10, PM2.5, TSP, Benzen, Tiếng ồn.

- Tần suất quan trắc

- Bụi mịn (PM10 và PM2.5): hàng ngày.

- Các thông số còn lại (CO, NO2, SO2, TSP, Benzen, Tiếng ồn): 3 lần/ngày.

- Quy chuẩn so sánh

- QCVN 05:2013/BTNMT đối với các thông số CO, NO2, SO2, PM10, PM2.5, TSP.

- QCVN 06:2009/BTNMT đối với thông số Benzen.

- QCVN 26:2010/BTNMT đối với thông số Tiếng ồn.

- Số mẫu quan trắc:

| Thông số quan trắc | CO | NO2 | SO2 | Tiếng ồn | TSP | Benzen | PM10 | PM2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số mẫu quan trắc (mẫu) | 210 | 210 | 210 | 210 | 60 | 61 | 20 | 70 |

- Kết quả

6.1. Nhóm các thông số cơ bản (CO, NO2, SO2, TSP, Benzen, Tiếng ồn)

- CO: dao động từ 3.000 – 18.900 µg/m3 (QCVN 30.000 µg/m3);

- NO2: dao động từ 12,0 – 164,0 µg/m3 (QCVN 200 µg/m3);

- SO2: dao động từ 13 – 37 µg/m3 (QCVN 350 µg/m3);

- TSP: dao động từ 70 – 730 µg/m3 (QCVN 300 µg/m3);

- Benzen: dao động từ KPH – 28 µg/m3 (QCVN 22 µg/m3);

- Tiếng ồn: dao động từ 70,1 – 80,2 dBA (QCVN 26:2010/BTNMT: 70 dBA).

Số liệu quan trắc trong tuần từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022 cho thấy các chỉ tiêu quan trắc đạt Quy chuẩn Việt Nam gồm: chỉ tiêu CO, chỉ tiêu NO2, chỉ tiêu SO2. Các chỉ tiêu còn lại không đạt QCVN, cụ thể  chỉ tiêu bụi (TSP) có 16,7% giá trị quan trắc không đạt QCVN, chỉ tiêu tiếng ồn có 100% giá trị quan trắc không đạt QCVN và chỉ tiêu Benzen có 11,5% giá trị quan trắc không đạt QCVN do ảnh hưởng của hoạt động giao thông.

6.2. Nhóm bụi mịn: (PM10, PM2.5)

- PM10: dao động từ 59 – 110 µg/m3 (QCVN 150 µg/m3);

- PM2.5: dao động từ 21 – 52 µg/m3 (QCVN 50 µg/m3).

Số liệu quan trắc trong tuần từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022 cho nồng độ chỉ tiêu quan trắc PM10 trung bình 24h đạt Quy chuẩn Việt Nam. Nồng độ PM2.5 trung bình 24h có 1,4% giá trị quan trắc không đạt Quy chuẩn Việt Nam.