BẢN TIN TUẦN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

(TỪ NGÀY 13/3/2023 ĐẾN NGÀY 19/3/2023)

(Đính kèm công văn số: 250/TTQT-TTDL ngày 24 tháng 03 năm 2023)

- Bản đồ vị trí các điểm quan trắc không khí

- Thông số quan trắc

8 thông số bao gồm CO, NO2, SO2, PM10, PM2.5, TSP, Benzen, Tiếng ồn.

- Tần suất quan trắc

- Bụi mịn (PM10 và PM2.5): hàng ngày

- Các thông số còn lại (CO, NO2, SO2, TSP, Benzen, Tiếng ồn): 3 lần/ngày.

- Quy chuẩn so sánh

- QCVN 05:2013/BTNMT đối với các thông số CO, NO2, SO2, PM10, PM2.5, Tổng bụi lơ lửng TSP.

- QCVN 06:2009/BTNMT đối với thông số Benzen.

- QCVN 26:2010/BTNMT đối với thông số Tiếng ồn.

- Số mẫu quan trắc

| Thông số quan trắc | TSP | PM10 | PM2.5 | Tiếng ồn | CO | NO2 | SO2 | Benzen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số mẫu quan trắc (mẫu) | 231 | 22 | 22 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |

- Kết quả

6.1. Nhóm các thông số cơ bản (CO, NO2, SO2, TSP, Benzen, Tiếng ồn)

- TSP: dao động từ 100 – 610 µg/m3 (QCVN 300 µg/m3);

- Tiếng ồn: dao động từ 70,1 – 81,3 dBA (QCVN 26:2010/BTNMT: 70 dBA);

- CO: dao động từ 2.800 – 13.300 µg/m3 (QCVN 30.000 µg/m3);

- NO2: dao động từ 12 – 143 µg/m3 (QCVN 200 µg/m3);

- SO2: dao động từ 9 – 94 µg/m3 (QCVN 350 µg/m3);

- Benzen: dao động từ KPH – 17 µg/m3 (QCVN 22 µg/m3).

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí từ ngày 13/3/2023 đến ngày 19/3/2023 cho thấy các chỉ tiêu quan trắc đạt Quy chuẩn Việt Nam gồm: CO, NO2, SO2, benzen. Các chỉ tiêu còn lại không đạt QCVN gồm: TSP có 14,29% giá trị quan trắc không đạt QCVN và tiếng ồn có 100% giá trị quan trắc không đạt QCVN do ảnh hưởng của hoạt động giao thông.

6.2. Nhóm bụi mịn: (PM10, PM2.5)

- PM10: dao động từ 52 – 102 µg/m3 (QCVN 150 µg/m3);

- PM2.5: dao động từ 20 – 43 µg/m3 (QCVN 50 µg/m3).

Số liệu quan trắc chất lượng môi trường không khí từ ngày 13/3/2023 đến ngày 19/3/2023 cho thấy nồng độ PM10 và PM2.5 đều đạt QCVN./.