BẢN TIN TUẦN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

(TỪ NGÀY 10/11/2023 ĐẾN NGÀY 19/11/2023)

(Đính kèm công văn số: 1209/TTQT-TTDL ngày 01 tháng 12 năm 2023)

- Bản đồ vị trí các điểm quan trắc không khí

- Thông số quan trắc

8 thông số bao gồm CO, NO2, SO2, PM10, PM2.5, TSP, Benzen, Tiếng ồn.

- Tần suất quan trắc

- Bụi mịn (PM10 và PM2.5): hàng ngày

- Các thông số còn lại (CO, NO2, SO2, TSP, Benzen, Tiếng ồn): 3 lần/ngày.

- Quy chuẩn so sánh

- QCVN 05:2023/BTNMT đối với các thông số CO, NO2, SO2, PM10, PM2.5, Tổng bụi lơ lửng TSP, Benzen.

- QCVN 26:2010/BTNMT đối với thông số Tiếng ồn.

- Đơn vị tính

- Các thông số; CO, NO2, SO2, PM10, PM2.5, Tổng bụi lơ lửng TSP, Benzen: đơn vị tính µg/Nm3; trong đó mét khối khí chuẩn (Nm3) là mét khối khí chuẩn ở nhiệt độ 25°C và áp suất tuyệt đối 760 mm thủy ngân).

- Tiếng ồn: đơn vị tính dBA.

- Số mẫu quan trắc

| Thông số quan trắc | TSP | PM10 | PM2.5 | Tiếng ồn | CO | NO2 | SO2 | Benzen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số mẫu quan trắc (mẫu) | 339 | 46 | 46 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |

- Kết quả

7.1. Nhóm các thông số cơ bản (CO, NO2, SO2, TSP, Benzen, Tiếng ồn)

- TSP: dao động từ 30 – 890 µg/Nm3 (QCVN 300 µg/Nm3;;

- Tiếng ồn: dao động từ 43,6 – 81 dBA (QCVN 26:2010/BTNMT: 70 dBA);

- CO: dao động từ KPH – 21.400 µg/Nm3 (QCVN 30.000 µg/Nm3);

- NO2: dao động từ KPH– 167,0 µg/Nm3 (QCVN 200 µg/Nm3);

- SO2: dao động từ KPH –89 µg/Nm3 (QCVN 350 µg/Nm3);

- Benzen: dao động từ KPH – 20 µg/Nm3 (QCVN 22 µg/Nm3).

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí từ ngày 10/11/2023 đến ngày 19/11/2023 cho thấy các chỉ tiêu quan trắc đạt Quy chuẩn Việt Nam gồm: CO, NO2, SO2, Benzen. Các chỉ tiêu không đạt QCVN gồm: tiếng ồn có 75,81% số liệu vượt Quy chuẩn Việt Nam (QCVN 26:2010/BTNMT cho phép giới hạn tối đa về tiếng ồn khu vực thông thường từ 6 giờ đến 21 giờ: 70dBA) và chỉ tiêu TSP có 8,55% số liệu vượt Quy chuẩn Việt Nam (QCVN 05:2023/BTNMT cho phép giới hạn tối đa trung bình 1 giờ: 300 µg/Nm3), nguyên nhân do ảnh hưởng của hoạt động giao thông.

7.2. Nhóm bụi mịn: (PM10, PM2.5)

- PM10: dao động từ 20 – 120 µg/Nm3 (QCVN 100 µg/Nm3);

- PM2.5: dao động từ 13 – 52 µg/Nm3 (QCVN 50 µg/Nm3).

Số liệu quan trắc chất lượng môi trường không khí từ ngày 10/11/2023 đến ngày 19/11/2023 có 2,17% số liệu của nồng độ PM2,5 không đạt Quy chuẩn Việt Nam (QCVN 05:2023/BTNMT cho phép giới hạn tối đa trung bình 24 giờ: 50 µg/Nm3)./.